Обновление прошивки 
в роутере GR-124W 54Мбит/с. 
до скорости 150Мбит/с.

Благодарим Вас за то, что пользуетесь продукцией GETNET и приобрели роутер GR-124W.

Мы высоко ценим Ваш выбор и хотим сделать для Вас приятный сюрприз.

Отныне Вы сможете использовать высокие скорости 802.11n (N-Lite) в своём роутере без необходимости приобретать новое оборудование.

Ниже будет описана процедура как за несколько минут Вы сможете получить скорость 150Мбит/с. в своём роутер

Распакуйте этот архив на диск, например в папку C:\getnet

В папке кроме этой инструкции содержится файл с новой прошивкой GR-124W_up150.img

- Откройте браузер, например Internet Explorer. Не используйте для этой процедуры другие браузеры. Запрещено использовать браузер Opera.

- Подключите роутер проводом к Вашей сетевой карте. Процесс обновления не будет запущен при подключении по Wi-Fi.

- Зайдите в роутер через Web-интерфейс по адресу http://192.168.1.1 или, если Вы меняли настройки сети, то по адресу Вашего роутера.

- Перейдите в раздел Administration > Upload

- Выберите файл прошивки, который предварительно распаковали в папку 
C:\getnet\ GR-124W_up150.img

- Нажмите кнопку Apply

- Начнётся процесс обновления, который может длиться более 1 минуты.
Не прерывайте этот процесс, не закрывайте браузер и не выключайте питание на устройстве до полного завершения обновления.

- После того как прошивка будет загружена в роутер, начнётся процесс обновления, который завершится автоматически. Роутер после этого перезагрузится.

- После перезагрузки Вам потребуется сбросить устройство в первоначальное состояние. Запрещается использовать файл настроек, который ранее был сохранён в роутере. При применении резервного файла возможен выход из строя роутера.

- Проверить, что процесс обновления прошёл успешно, Вы можете зайдя в раздел Status, на первой вкладке Overview

- Если Вы видите надпись в строке Software Version: GR-124W_V2.3, то Ваше программное обеспечение успешно обновлёно и Ваш роутер поддерживает скорость 150Мбит/с.

Решение возможных проблем:

Если после обновления Вы видите надписи иероглифами, то Вам необходимо зайти в правую крайнюю закладку (там где обычно надпись Administration). В закладке выбрать на чёрном фоне самую крайнюю левую надпись на чёрном фоне, там где в английской версии обычно написано Management и в первом пункте выбрать ещё раз язык English. Применить и перезагрузить роутер. После этого язык восстановится (английский).

С уважением,

Служба поддержки GETNET.

Скорость 150Мбит/с. будет обеспечивать сам роутер GR-124W, устройства, которые Вы будете подключать к роутеру будут работать с той максимальной скоростью, которую обеспечивают поддерживаемые этими устройствами стандарты, например, если в ноутбуке у Вас установлена карта 54Мбит/с., то скорость между роутером и ноутбуком будет ограничена 54Мбит/с.. Для повышения скорости с роутером Вам потребуется заменить или приобрести другую Wi-Fi карту с бОльшей скоростью в ноутбуке.